工业IE智能体系统

产品方案概述

版本：V3.0 | 日期：2025年5月

一、项目背景与价值主张

1.1 传统痛点

工业工程（IE）分析是制造业效率提升的核心方法，但传统方式面临四大痛点：

| 痛点 | 具体问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 依赖专家 | MTM分析需IE工程师逐帧看录像、手工拆解动作 | 分析周期长、人力成本高 |
| 效率低下 | 人工掐表、填Excel、生成报告 | 1个视频分析需2-4小时 |
| 难以复制 | 分析能力依赖个人经验，无法标准化 | 新手培训周期长 |
| 无法规模化 | 传统方式无法批量分析多条产线 | 改善进度受限 |

1.2 产品价值

本产品通过AI技术自动完成动作识别与工时分析，为工厂带来以下价值：

| 价值维度 | 传统方式 | 本产品 | 价值量化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析效率 | 2-4小时/视频 | 5-10分钟/视频 | 效率提升10-20倍 |
| 人力成本 | 需IE专家全程 | 专家只需复核决策 | 节省80%人工时间 |
| 分析标准化 | 依赖个人经验 | AI统一标准分析 | 结果一致可复用 |
| 规模化能力 | 单条产线 | 多工位、多产线并行 | 覆盖全厂产线 |

二、设计理念（差异化定位）

2.1 三点核心定位

| 定位 | 传统做法 | 本产品做法 |
| --- | --- | --- |
| IE工程师工具 | 重复看录像、掐表、填Excel | AI自动完成分析，专家只做决策 |
| 管理视角 | 个人绩效排名 | 产线级瓶颈分析（物料堆积？工位不平衡？） |
| 对工人 | 抓违规、考核慢的人 | 识别危险/疲劳动作，预防工伤 |

2.2 对三类用户的价值

| 用户 | 传统方式痛点 | 本产品价值 |
| --- | --- | --- |
| IE工程师 | 80%时间看录像、掐表、填表 | AI处理80%重复工作，专注20%决策 |
| 管理层 | 只能看到"谁慢"，不知道"为什么慢" | 系统级问题归因，改善方案可落地 |
| 工人 | 担心被监控、被考核 | 工作更安全、培训更容易 |

三、系统功能概述

3.1 核心功能模块

系统采用分层架构，从视频输入到报告输出形成完整分析链条：

| 功能层 | 主要模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入层 | 视频上传 | 支持手机视频、工位监控视频、产线录像 |
| 处理层 | 姿态估计 + 动作识别 | AI自动识别伸手、抓取、移动、等待等动作 |
| 分析层 | MTM工时计算 | 自动映射标准工时，计算周期时间 |
| 输出层 | 分析报告 | 动作时间轴图表、工时报告、改善建议 |

3.2 输入输出规格

| 规格 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 输入格式 | 手机视频（MP4）、工位监控视频（AVI）、产线录像（MOV） |
| 输出内容 | 动作时间轴图表、MTM动作分类表、标准工时分析报告 |
| 导出格式 | CSV表格（数据明细）、PDF报告（完整报告） |

四、技术方案

4.1 技术架构概述

系统采用"AI感知+规则引擎+知识库"三层架构，实现从视频到报告的自动化分析流程：

4.1.1 三层架构

| 架构层 | 技术选型 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | MediaPipe Pose + OpenCV | 人体姿态检测、视频帧提取 |
| 分析层 | 自研规则引擎 | 动作判定逻辑、时间统计 |
| 知识层 | MTM标准库 | 动作工时赋值、计算公式 |

4.1.2 技术栈清单

| 技术层 | 选型 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频处理 | OpenCV | 视频读取、帧提取、格式转换 |
| 姿态估计 | MediaPipe Pose | 人体33关键点检测（实时） |
| 动作识别 | 自研规则引擎 | 基于关键点位移判断动作类型 |
| 工时计算 | MTM知识库 | 动作代码→标准工时映射 |
| 数据导出 | pandas | CSV表格生成 |
| 报告生成 | matplotlib + ReportLab | 时间轴图表+PDF报告 |
| 交互界面 | Streamlit | 快速Web界面 |

4.2 AI姿态估计原理

系统使用MediaPipe Pose模型检测人体姿态，核心原理如下：

4.2.1 关键点体系

MediaPipe Pose检测人体33个关键点，覆盖全身主要部位：

| 部位 | 关键点编号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 头部 | 0-4（鼻、眼、耳） | 头部朝向判断 |
| 上肢 | 11-16（肩、肘、腕） | 手臂动作识别核心 |
| 躯干 | 5-10（肩、髋） | 身体朝向判断 |
| 下肢 | 23-32（膝、踝） | 站立/移动判断 |

4.2.2 检测流程

姿态估计的处理流程为：

步骤1：视频帧提取 → OpenCV逐帧读取视频，提取RGB图像

步骤2：姿态检测 → MediaPipe模型识别人体，输出33关键点坐标

步骤3：坐标归一化 → 将关键点坐标转换为0-1范围的相对位置

步骤4：置信度筛选 → 过滤低置信度关键点（visibility < 0.5）

4.3 动作识别逻辑

系统采用规则引擎进行动作识别，基于关键点的位移、速度、姿态角度判断动作类型：

4.3.1 识别原理

| 判定维度 | 计算方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 位移距离 | 关键点帧间位移量 | 判断移动幅度 |
| 移动速度 | 位移/时间间隔 | 区分快速/慢速动作 |
| 姿态角度 | 关键点连线角度（腕-肘-肩） | 判断手臂伸展/弯曲 |
| 持续时间 | 动作起止时间差 | 区分瞬时/持续动作 |

4.3.2 动作判定规则示例

| 动作 | 触发条件 | 终止条件 |
| --- | --- | --- |
| Reach（伸手） | 手腕向外移动 + 速度>阈值 + 手臂伸展 | 手腕速度骤降 |
| Grasp（抓取） | 手腕静止 + 手臂弯曲 + 前动作为Reach | 手腕开始新移动 |
| Move（移动） | 手腕稳定移动 + 携带姿态 + 前动作为Grasp | 手腕速度骤降 |
| Wait（等待） | 全身静止 + 持续>1秒 | 检测到新Reach动作 |

4.4 MTM工时计算

系统内置MTM-1标准动作知识库，自动将识别的动作映射为标准工时：

4.4.1 MTM时间单位

MTM使用TMU（Time Measurement Unit）作为标准时间单位：

| 换算关系 | 数值 |
| --- | --- |
| 1 TMU | 0.036秒 |
| 100 TMU | 3.6秒 |
| 1000 TMU | 36秒 |
| 1分钟 | 1667 TMU |

4.4.2 动作工时赋值

| 动作代码 | 动作名称 | 标准工时（TMU） |
| --- | --- | --- |
| R-A（短） | 伸手<10cm | 8 TMU |
| R-A（中） | 伸手10-25cm | 15 TMU |
| R-A（长） | 伸手>25cm | 22 TMU |
| G1 | 简单抓取 | 5 TMU |
| M-A（短） | 移动<10cm | 10 TMU |
| M-A（中） | 移动10-25cm | 18 TMU |
| RL1 | 简单放开 | 2 TMU |

4.5 技术优势

| 优势 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时处理 | MediaPipe Pose CPU实时运行，无需GPU |
| 轻量部署 | Python实现，依赖少，易于本地运行 |
| 规则透明 | 动作判定规则可配置、可解释 |
| 标准兼容 | 工时计算严格遵循MTM-1标准 |
| 扩展灵活 | 预留YOLO物体检测、多工位接口 |

五、产品优势总结

5.1 与传统方式对比

| 对比维度 | 传统MTM分析 | 本产品 |
| --- | --- | --- |
| 分析方式 | 人工逐帧看录像 | AI自动识别 |
| 分析时间 | 2-4小时/视频 | 5-10分钟/视频 |
| 人员要求 | 需IE专家全程参与 | 专家只需复核 |
| 结果一致性 | 依赖个人经验 | AI统一标准 |
| 可扩展性 | 单人单线 | 批量多线并行 |

5.2 核心亮点

• 规则完整：所有动作有具体判定规则与标准工时赋值

• 公式明确：周期时间、效率损失公式可直接计算

• 接口清晰：报告生成接口与数据结构定义明确

• 扩展性强：支持多工位、多人员、YOLO物体检测扩展

5.3 应用场景

• 产线效率分析：快速识别瓶颈工位，指导产线平衡优化

• 培训标准化：将专家动作分析能力数字化，新员工培训更高效

• 安全预警：识别危险/疲劳动作，预防工伤事故

• 远程分析：支持视频上传远程分析，无需现场驻点

六、比赛交付计划（5天节奏）

6.1 MVP保底交付（Day -3 ~ Day -1）

提前3天开发，确保路演前有可演示的核心功能：

| 天数 | 核心任务 | 交付标志 |
| --- | --- | --- |
| Day -3 | 项目结构+视频处理+姿态估计 | 能上传视频并显示骨架动画 |
| Day -2 | 基础动作识别(R/G/M/RL)+CSV导出 | 能检测4种动作并导出CSV |
| Day -1 | MTM工时计算+时间轴生成 | 能生成工时报告和PNG图表 |

保底交付验收标准

✅ 上传视频 → 界面显示骨架动画

✅ 动作识别 → 检测R/G/M/RL四种动作

✅ CSV导出 → 下载动作序列明细表

✅ 时间轴 → 生成动作分布PNG图表

6.2 现场扩展加分（Day 1 ~ Day 4）

比赛现场4天扩展开发，增强产品完整度：

| 天数 | 扩展任务 | 加分效果 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Wait识别 + PDF报告生成 | 完善动作库，支持完整报告导出 |
| Day 2 | 节拍统计公式 + 效率指标计算 | 提供产线级分析数据 |
| Day 3 | Assemble组合动作 + 多工位框架 | 展示扩展架构能力 |
| Day 4 | 改善建议引擎 + 界面优化 | 提升用户体验和商业价值 |

6.3 路演演示（Day 5）

| 演示环节 | 时长 | 展示内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 2分钟 | 差异化理念、三类用户价值 |
| 核心功能 | 5分钟 | 上传视频→分析→导出完整流程 |
| 技术亮点 | 3分钟 | AI姿态估计、MTM知识库、规则引擎 |
| 扩展能力 | 3分钟 | 多工位接口、YOLO预留、部署方案 |
| 商业价值 | 2分钟 | 效率提升量化、成本节省、规模化能力 |

七、预留扩展能力

7.1 多工位分析框架

系统预留多工位分析接口，正式版可扩展为产线级分析：

| 扩展项 | 当前状态 | 正式版能力 |
| --- | --- | --- |
| 工位数量 | 单工位分析 | 支持5+工位并行分析 |
| 线平衡率 | 公式已定义 | 自动计算产线平衡率 |
| 瓶颈识别 | 单工位工时输出 | 自动识别瓶颈工位 |
| 数据汇总 | 单视频报告 | 多工位统一汇总报告 |

7.2 多人员检测接口

预留多人姿态检测接口，用于协作场景分析：

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 双人协作 | 分析工人间配合动作，识别等待他人场景 |
| 培训对比 | 新老员工动作对比，量化培训效果 |
| 安全预警 | 多人同时作业危险动作识别 |

7.3 YOLO物体检测预留

预留YOLO接口，用于增强场景理解：

| 检测对象 | 业务价值 |
| --- | --- |
| 工具识别 | 判断工人使用什么工具 |
| 零件检测 | 追踪物料流转轨迹 |
| 物料堆积 | 识别物料堆积预警 |
| 设备状态 | 检测设备运行状态 |

八、工业部署方案

8.1 部署场景分类

产品支持多种工业现场部署形态：

| 场景 | 特点 | 部署方案 |
| --- | --- | --- |
| 内网离线 | 无外网、数据敏感 | 本地安装，U盘传输视频 |
| 工位嵌入式 | 边缘设备部署 | 轻量化版本，实时分析 |
| 云端远程 | 多工厂集中管理 | FastAPI服务，远程调用 |
| RTSP实时流 | 监控摄像头接入 | 实时帧分析，不间断监测 |

8.2 MVP部署形态

比赛演示阶段采用本地部署方案：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行环境 | Windows/Linux/Mac，Python 3.8+ |
| 启动方式 | 双击run_offline.bat，浏览器访问localhost:8501 |
| 数据输入 | 本地视频文件或U盘导入 |
| 结果输出 | 本地CSV/PDF文件 |
| 网络需求 | 无外网需求，模型已预下载 |

8.3 正式版部署架构

正式版支持更完整的工业部署能力：

• Docker容器化：标准化部署包，一键安装

• FastAPI服务：提供REST API，支持远程调用

• 数据库集成：分析结果持久化存储

• 权限管理：多用户、多角色访问控制

• RTSP接入：实时监控流分析，不间断监测

九、部署后预期效果

9.1 效率提升量化

| 指标 | 传统方式 | 部署后 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频分析时间 | 2-4小时/视频 | 5-10分钟/视频 | 10-20倍 |
| 专家参与时间 | 全程参与 | 仅复核决策 | 节省80% |
| 产线分析周期 | 周级 | 日级 | 缩短7倍 |
| 报告生成 | 手工填写 | 自动生成 | 效率提升90% |

9.2 业务价值实现

| 价值维度 | 实现方式 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 产能提升 | 识别瓶颈工位，优化产线平衡 | 产能提升10-15% |
| 培训效率 | 动作标准化，数字化对比 | 新员工上手时间缩短50% |
| 安全改善 | 危险动作预警 | 工伤事故降低30% |
| 成本节省 | 减少IE专家重复劳动 | 人力成本节省60% |

9.3 规模化能力

• 单工厂覆盖：支持全厂多条产线并行分析

• 多工厂部署：云端服务集中管理，分布式采集

• 持续改善：数据积累形成改善知识库，持续优化

• 标准复制：分析结果标准化，易于跨工厂推广

9.4 实施路径建议

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 试点阶段 | 1-2周 | 单工位验证，建立信任 |
| 扩展阶段 | 1-2月 | 覆盖关键产线，产出改善报告 |
| 规模化 | 3-6月 | 全厂部署，形成标准化流程 |
| 持续优化 | 长期 | 数据驱动，持续改善迭代 |